# SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO REGIONAL

# ESPAÇO SAÚDE

REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

- APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por finalidade estabelecer as diretrizes e características técnicas mínimas para escolha do terreno onde será implantado o equipamento público “Espaço Saúde”.

Este relatório pretende oferecer informações qualitativas que possam orientar os Municípios responsáveis pela implantação da edificação na escolha do local, apresentando recomendações que possam garantir a inserção adequada, através dos parâmetros de implantação aplicados, com destaque para a dimensão e características do terreno.

- OBJETO

O projeto do Espaço Saúde se caracteriza por uma edificação com 251 m² de área construída, em um volume retangular, constituído por três blocos interligados. O primeiro deles é o bloco de acesso e recepção, caracterizado pela presença de estrutura metálica e pé direito elevado. O segundo bloco é destinado aos consultórios, salas de curativo e procedimentos, telemedicina, sala de reuniões, e DML. O terceiro abriga  sala de imunização/vacinação, a farmácia, o consultório ginecológico, além de copa e vestiários de funcionários.

Informações técnicas​

Bloco de Acesso: construção em estrutura metálica.

Demais blocos: alvenaria estrutural em blocos cerâmicos.

Programa:

- Recepção com espera para 21 lugares e área para arquivo de protocolos

- Sanitários para o público feminino e masculino (ambos acessíveis a PCD)

- Sala de reunião / conselho de saúde familiar

- Consultórios gerais e ginecológico

- Telemedicina

- Sala de imunização/vacinação

- Sala de curativos

- Sala de procedimentos

- Farmácia climatizada

- Administração / área técnica

- Área de conforto médico

- Copa

- Sanitário/vestiário de funcionários

- DML

- Depósito

  - ATRIBUÍÇÕES DA PREFEITURA

A Prefeitura do Município fica encarregada dos seguintes itens:

- Terreno com no mínimo 20 X 40m atendido por redes públicas de abastecimento de água potável, coleta de esgoto e sistema de drenagem

- Deverá ser entregue com terraplenagem de um patamar acessível a partir da via pública com no mínimo 16m X 32m para a implantação do equipamento, com grau de compactação mínimo de 98% do Proctor Normal e inclinação em direção à via pública (sistema de drenagem público) para a saída da drenagem de águas pluviais.

- instalação da entrada de energia (o projeto de entrada de energia será fornecido para a carga do equipamento, já adequado à cada Concessionária de energia por região)

- gerador conforme especificações do projeto;

- cavalete de água e esgoto com as respectivas caixas de inspeção adequados à concessionária local

- implantação de paisagismo nas áreas livres do terreno, adequado às condições locais;

- construção da calçada/passeio

- cercamento do terreno suficiente para a segurança do equipamento

- emissão de alvará de construção

- RECOMENDAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO

  - TERRENO

O terreno deve comportar o volume da edificação projetada atendendo os recuos mínimos.

    - DIMENSÕES E DISPOSIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO

Terreno mínimo previsto: 40,00 X 20,00m que comporta os recuos conforme demonstram as Figuras 01 e 02 a seguir:

Figura 01: Implantação ideal do equipamento em lote urbano.

A configuração e dimensões podem sofrer variações desde que não prejudique a implantação da edificação e o atendimento dos recuos mínimos conforme a legislação de cada Município.

Figura 02: Implantação de esquina do equipamento em lote urbano.